<div align="center">

| 2018 | Report – 2018/ 12월 1주 | Seong-gu |
| --- | --- | --- |

</div>

I. Plan for this week

Personal Research Subject

- 현재 모델링이 어떻게 프로세싱되는지 구체적으로 알아볼 것.

- 현재 결과값을 잘 정리하는 방법을 기존 논문에서 조사할 것.

II. Plan for next week

- 모델링 방법 구체적으로 학습 후 개선한 모델링으로 결과값 도출 및 정리.

III. Response on Prof.  Shin's feedback last week

- 모델별로 구조 검토해보고, 가장 미세먼지 농도 예측에 나은 모델링 선정

- 결과로 보여준 median, min, max는 의미가 없어 보임.

- 결과를 잘 보여주는 방법에 대해 검토 (소수점 둘째자리까지)

- 모델링에 대해 자세히 검토할 것

IV. Milestone

- 실험실 환경에서 미세먼지 농도 예측 시스템 구축

  - 머신러닝 기법을 활용한 미세먼지 농도 예측

- 한국의 지리학적 특성 및 계절풍의 영향을 고려하여, 활용할 측정소 범위를 국내 전역으로 하고, 중국의 미세먼지 농도를 모델링 데이터로 사용함.
(중국데이터를 확보하는 방법 조사할 것)

- 결측치는 공간적 보간법인 IDW 기법과 시간적 보간법인 decay-fix 기법을 결합한 시공간 보간법을 사용하여 추정함.

- 모델링은 미세먼지 유입의 공간적인 특성을 적극 반영하기 위해서 최근에 연구되고 있는 Convolutional LSTM 모델을 사용.
(모델링 최적화 필요)

V. Reports

- 개인연구 진행사항

- 모델링 관련

1. 모델 encoder – decoder 학습 관련
: series input을 받아, series output을 낼 수 있는 모델로 input 길이와 output 길이는 다를 수 있음.

https://chunml.github.io/ChunML.github.io/project/Sequence-To-Sequence/

https://www.google.co.kr/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjq-Lm3tPbeAhXCiLwKHUvXD1wQjxx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fstackoverflow.com%2Fquestions%2F51749404%2Fhow-to-connect-lstm-layers-in-keras-repeatvector-or-return-sequence-true&psig=AOvVaw1M8Bk6jvHIDzfJaXY5wgv1&ust=1543471187265562

repeat vector를  사용한 예시

Convolutional LSTM 기본 구조

Encoder-decoder Convolutional LSTM 모델 구조.

현재 모델

차후 모델은 Decoder로 쓰인 LSTM 대신에 ConvLSTM 을 넣어서 결과값을 확인할 예정입니다.

2. 논문 리뷰 (결과값 정리 및 모델링 방법에 대한 survey)
Wen, C., Liu, S., Yao, X., Peng, L., Li, X., Hu, Y., & Chi, T. (2019). A novel spatiotemporal convolutional long short-term neural network for air pollution prediction. Science of The Total Environment, 654, 1091–1099. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.086

의 논문 리뷰

논문의 목적

convolutional long short-term neural network을 이용해 spatiotemporal한 feature를 뽑아내서 미세먼지 농도를 더 정확하게 예측하는 것을 목적으로 합니다.

단, 본 논문에서 쓰인 모델은 3D CNN과 LSTM 레이어가 하나의 레이어로 결합된 것이 아닌, 개별적으로 쌓여있는 모델이라 일반적으로 얘기되는Convolutional LSTM 모델과는 다릅니다.

데이터 셋

미세먼지 데이터 셋으로는 두 번의 실험을 진행하였는데, 첫 번째는 large scale로 1233개의 중국 전역 측정소 데이터를, 두 번째로는 small scale로 12개의 베이징 측정소를 사용했습니다.

추가적으로 기상데이터 (hourly humidity, temperature and wind speed), 및 planetary boundary layer height (PBLH), and aerosol optical depth (AOD)를 사용했습니다. 이 추가 데이터가 미세먼지 농도와 관련있다는 것은 reference논문들((Chu et al., 2003; Engel-Cox et al., 2004; P. Gupta et al., 2006; Koelemeijer et al., 2006; Díaz-Robles et al., 2008; Saide et al., 2011). These)을 통해 제시하였습니다.

본 논문에서 가장 중요하게 생각하고 있는, 공간적인 특성을 뽑아내기 위해서 먼저 각각의 측정소에 대해 k번째로 가까운 측정소에서 측정한 pearson’s corrleation값을 그래프로 나타내었습니다. 이 그래프는 주변 측정소 데이터를 타겟 측정소 데이터를 예측하는 데 쓰이는 것이 타당함을 증명하는데 쓰였습니다..

모델

모델은 아래와 같으며 현재시간 T일 때 모든 station의 미세먼지 농도를 예측합니다. 크게 input part, modeling part, output part로 나뉘며 세부적으로는 다음과 같이 나뉩니다.

Input : 과거 T-r부터 T-1시간 까지 normalized된 미세먼지 농도 데이터 와 기상데이터 등 추가 데이터 두 가지

Model :

The selection of adaptive k-nearest neighboring stations - 미세먼지 농도 데이터를  3차원 matrix (input time-step, target station , neighbor station data)에 mapping 함. k값은 타겟 측정소마다 다르며,  일정 correlation threshold 값을 정하고, 이 값 이상만을 가지는 주변측정소 (=k개) 만을 모델링 데이터로 활용하는데 씀.
The extraction of spatiotemporal features – basic CNN(k*1*r kernel size CNN layer + ReLU)뒤에 Stateful LSTM(1000개의 노드를 가진 LSTM layer 2개)을 적층, spatiotemporal한 feature를 뽑아냄. (stateful LSTM이란, 각 batch에서 cell state가 다음 batch의 cell state로 유지되는 LSTM으로 long sequence에 적합함)

The meriging of auxiliary data : CNN+LSTM 모델에서 뽑아낸 1D Feature vector와 추가 데이터를 Locally connected layer의 input으로 활용하여 미세먼지 농도를 예측

결과값 정리

결과값은 다음 3개의 indicator를 주로 사용합니다.

RMSE(Root Mean Square Error)

MAE(Mean Absolute Error)

MAPE(Mean Absolute Percentage Error)

1. 측정값-실제값 비교

R^2 (coefficient of determination) = 0.92

2. 라벨링(classification) 정확도

6개의 rank로 이루어져 있으며, 정확도는 87.6%, 다른 모델과 비교는 이루어지지 않음.

3. correlation threshold와 Time lag 최적값을 정하기 위한 비교표

4. 다른 모델과의 비교 (large scale - 중국 전역의 1233개 측정소 데이터를 사용)

가장 낮은MAE를 기록한 측정소의 결과값만을 보여주었습니다.  본 논문에서 제시한 모델이 가장 낮은 오차값을 보였습니다.
(LR  -Linear regression model, the support vector regression (SVR) model, the autoregressive moving average (ARMA) model, and the Zheng model (Zheng et al., 2015),  ST-DNN(Space-Time Delay Neural Network)

5. 다른 모델과의 비교 2 (small scale - 베이징시의 12개 측정소 데이터를 사용, 1시간 뒤 예측만 해당)

가장 낮은RSME, MAE, MAPE를 기록한 측정소의 결과값을 사용했습니다. 마찬가지로 본 논문에서 제시한 모델이 가장 낮은 오차값을 보였습니다.

6. 추가데이터를 사용한 모델(C-LSTME)과 사용하지 않은 모델(C-LSTM) 및 실제값과의 비교 그래프

임의로 정한 측정소의 결과값을 활용했습니다. 추가데이터를 사용했을 때, 예측값이 실제값을 좀 더 잘 따라갑니다. (검은색 선)

7.  long-term 예측에 따른 모델링 결과값 비교

추가데이터를 활용하되, LSTM만 사용한 모델과 본 논문에서 제시한 모델과 결과값을 비교했습니다. 모든 예측시간 간격에서 오차값이 본논문에서 제시된 모델에서 더 적게 나왔으며, 예측 시간 간격이 길어질수록 제시한 논문의 성능이 더 두드러지게 나타났습니다.

결론

- 본 논문에서는 타겟 측정소와 주변 측정소와의 미세먼지 측정값에 대한correlation을 활용해, 일정 수준 이상의 correlation을 가진 주변 측정소만을 선별하였고, 이 주변 측정소 데이터를 CNN을 통해 feature를 뽑아내어 모델 성능을 높이는 걸 main contribution으로 하였습니다.

- 본 모델은 시계열 데이터 예측에서 기존에 제시되는 non – deep learning 방식인 SVR, ARMA 및 deep-learning 방식인 LSTM , Zheng model (Zheng et al., 2015), DNN 보다 좋은 성능을 나타냈습니다.

- 본 모델에서 사용한 Convolutional LSTM은 저희쪽에서 사용하는 Convolutional LSTM 방식과 다르지만, 결과값 정리 (실제값과 예측값간의 R^2 (coefficient of determination) 도출, RMSE, MAE, MAPE를 evaluation index로 사용, 다른 모델과 비교)방법을 논문에 적용하면 좋을 것으로 보입니다.